Построение корреляционных математических моделей

В технике и технологии особое место занимают модели, выявляющие количественные связи между изучаемыми показателями и влияющими на них факторами. Формы проявления этой взаимосвязи весьма разнообразны. В качестве двух общих видов выделяют функциональную (полную) и корреляционную (неполную) виды связи. Корреляционная связь проявляется в среднем для массовых  наблюдений. При корреляционной связи каждому значению аргумента (входа) соответствуют случайно распределенные в некотором интервале значения результативного признака (выхода). Для упрощения и интерпретации результатов зависимость представляют в формализованном виде в форме математических уравнений или функций. Корреляционные модели можно классифицировать по ряду признаков. Так, по аналитической форме модели (уравнения) бывают:

- линейные:

y=a0+a1⋅x;

нелинейные.

Различают также уравнения парной и множественной регрессии.

- Парная:

y=a0+a1⋅x

- Множественная:

y=a0+a1⋅x1+a2⋅x2+…+an⋅xn.

Процесс построения корреляционной модели является достаточно сложным и включает в себя следующие этапы:

- Сбор исходных данных и анализ информации.

- Отбор факторов.

- Выбор вида математической модели.

- Построение модели.

- Проверка качества (адекватности) модели.

- Применение модели для анализа и прогнозирования.

Укажем основные требования, предъявляемые к включаемым в математическую модель факторам.

  - Каждый из факторов должен быть обоснован теоретически.

  - В перечень целесообразно включать только важнейшие факторы, оказывающие существенное воздействие на изучаемы показатели; при этом   рекомендуется, чтобы количество включаемых в модель факторов не превышало одной трети от числа наблюдений в выборке (длины временного ряда).

  - Факторы не должны быть линейно зависимы, поскольку эта зависимость означает, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемого явления. Включение в модель линейно взаимозависимых факторов приводит к возникновению явления мультиколлинеарности, которое  отрицательно  сказывается  на  качестве модели.

  - Влияющие на технологический процесс факторы могут быть количественные и качественные. В модель рекомендуется включать только такие факторы, которые могут быть численно измерены.

  - В одну модель нельзя включать совокупный фактор и образующие его частные факторы. Одновременное включение таких факторов приводит к неоправданно увеличенному их влиянию на зависимый показатель, к искажению реальной действительности.

При отборе влияющих факторов используются статистические методы отбора. Так, существенного сокращения числа влияющих факторов можно достичь с помощью пошаговых процедур отбора переменных. Ни одна из этих процедур не гарантирует получения оптимального набора переменных. Однако при практическом применении они позволяют получать достаточно хорошие наборы существенно влияющих факторов, кроме того, их можно сочетать с другими подходами к решению данной проблемы, например, с экспертными оценками значимости факторов.  Среди пошаговых процедур отбора факторов наиболее часто используются процедуры пошагового включения и исключения факторов.

Метод исключения предполагает построение уравнения, включающего всю совокупность переменных, с последующим последовательным   (пошаговым)  сокращением   числа переменных в модели до тех пор, пока не выполнится некоторое, наперед заданное условие. Суть метода включения - в последовательном   включении  переменных  в  модель  до  тех пор, пока регрессионная модель не будет отвечать заранее установленному    критерию    качества.    Последовательность включения определяется с помощью частных коэффициентов корреляции: переменные, имеющие относительно исследуемого показателя большее значение частного коэффициента корреляции, первыми включаются в регрессионное уравнение.

Выше отмечено, что одной из предпосылок применения методов регрессионного анализа для построения математических моделей является отсутствие среди независимых переменных (факторов) линейно связанных. Если данная предпосылка не выполняется, то возникает, как уже сказано выше, явление мультиколлинеарности, т.е. наличие сильной корреляции между независимыми переменными (включенными в модель факторами).

Основные причины, вызывающие мультиколлинеарность, - независимые переменные, либо характеризующие одно и то же свойство изучаемого явления, либо являющиеся составными частями одного и того же признака.

В настоящее время существует ряд методов, позволяющих оценить наличие мультиколлинеарности в совокупности независимых переменных, измерить ее степень, выявить взаимно коррелированные переменные и устранить или ослабить ее негативное влияние на регрессионную модель. Наиболее распространенным методом выявления мультиколлинеарности является метод корреляции. На практике считают, что две переменные коллинеарны (линейно зависимы), если парный коэффициент корреляции между ними по абсолютной величине превышает 0,8. Устраняют мультиколлинеарность чаще всего путем исключения из модели одного из коррелированных факторов.

При выборе вида математической модели, т.е. зависимости y=fx возможны следующие случаи:

- Общий вид зависимости известен заранее из опыта (априори) или теоретических положений. Тогда задача построения математической модели заключается в нахождении параметров этой зависимости.

- Вид зависимости заранее неизвестен, тогда методом проб подбирают тот вид математической модели, который наилучшим образом описывает опытную зависимость.

Подбор функции осуществляется следующими методами: абстрактно-логическим или графическим. Наглядным изображением эмпирической зависимости служит корреляционное поле. Оно представляет собой график, где на оси абсцисс откладываются значения аргумента, по оси ординат – значения функции, а точками показывается сочетание x,y. По расположению точек, по их концентрации в определенном направлении можно судить о форме аналитической зависимости. При этом можно применять разные функции: 1)линейную, 2)полиномиальную, 3)гиперболическую 4)параболическую 5)асимптотическую. Некоторые примеры аналитических зависимостей, используемых при построении математических моделей технологических процессов, представлены на рис. 8.

x

y

x

y

x

y

y=a0+a1x

1

3

2

1

3

Прямая корреляционная связь

 х, y

Обратная корреляционная связь  х, y

2

- уравнение прямой линии: y=a0+a1⋅x;

- уравнение полинома 2-го порядка: y=a0+a1⋅x+a2⋅x2;

- уравнением показательной функции: y=a0+a1x.

Рис. 8. Виды аналитических зависимостей,

используемых при построении моделей.

Целесообразно проверять одновременно несколько функций. В качестве модели выбирается та, которая наилучшим образом описывает опытную зависимость, а ее график  наиболее близок к эмпирической линии связи.

Параметры уравнения оцениваются с помощью процедур, наибольшее распространение среди которых, получил метод наименьших квадратов. МНК является основным методом построения корреляционно–регрессионных моделей.

Оценка качества модели проводится несколькими способами: 1)по величине коэффициента корреляции; 2)по значению t – критерия Стьюдента оценивается значимость связи между аргументом и функцией; 3)достоверность уравнения регрессии оценивается по значению F – критерия Фишера. Таким образом,  необходима комплексная оценка, особенно в тех случаях, когда мы выбираем  математическую модель из нескольких.

Построение корреляционных моделей методом наименьших квадратов (МНК)

Основу математического аппарата для рассматриваемых моделей составляют корреляционный и регрессионный анализ. Для определенности экзогенные переменные в этих моделях будем называть результативными признаками, и обозначать, как и ранее, буквой  у, а экзогенные переменные будем называть факторными признаками и обозначать их буквой  х. При построении математических моделей  известны фактические значения х и у, необходимо определить параметры a0,a1,a2,…,an для соответствующей модели. Данные параметры определяются по методу наименьших квадратов.

Рассмотрим МНК для зависимостей линейного вида: y=a0+a1⋅x, рис. 9.  Наилучшие оценки a0 и a1 получают, когда

f=i=1nyiоп−yi2=min

### Т.е. сумма квадратов отклонений эмпирических значений зависимой переменной от теоретических (расчетных) должна быть минимальной.

y

x1



y1факт

*

у1теор

у2факт

x

y2теор

*

*

*

*











x2

x4

x3

x5

x6

Рис. 9. МНК для зависимостей линейного вида.

Как известно из математики, для нахождения минимума функции нужно взять частные производные по анализируемым параметрам, и приравнять данные выражения к нулю.

f=i=1nyiоп−yi2=i=1nyi−a0−a1⋅xi2=min

dfda0=−2(yi−a0−a1xi)=0

dfda1=−2(yi−a0−a1xi)xi=0

Получим систему нормальных уравнений, из которых найдем заданные коэффициенты.

yi=na0+a1xi

xiyi=a0xi+a1xi2

Можно воспользоваться и другими формулами, вытекающими из МНК:

a0=yixi2−xiyixinxi2−(xi)2       a1=nxiyi−xiyinxi2−(xi)2.

Аналогичным образом, используя МНК, можно получить коэффициенты для остальных функций, используемых при аппроксимации. Определение параметров линейного уравнения требует минимума вычислений, поэтому на практике стремятся к упрощению вида зависимостей.

##### Справочная информацця по технологии работы с режимом "Регрессия" надстройки Пакет анализа MS Excel

Режим работы "Регрессия" служит для расчета параметров уравнения линейной регрессии и проверки его адекватности исследуемому процессу.

Для решения задачи регрессионного анализа в MS Excel выбираем в меню Сервис команду Анализ данных и инструмент анализа "Регрессия".

В появившемся диалоговом окне задаем следующие параметры:

- Входной интервал Y - это диапазон данных по результативному признаку. Он должен состоять из одного столбца.

- Входной интервал X - это диапазон ячеек, содержащих значения факторов (независимых переменных). Число входных диапазонов (столбцов) должно быть не больше 16.

- Флажок Метки, устанавливается втом случае, если в первой строке диапазона стоит заголовок.

- Флажок Уровень надежности активизируется, если в поле, находящееся рядом с ним необходимо ввести уровень надежности, отличный от установленного по умолчанию. Используется для проверки значимости коэффициента детерминации R2 и коэффициентов регрессии.

- Константа ноль. Данный флажок необходимо установить, если линия регрессии должна пройти через начало координат (а0=0).

- Выходной интервал/ Новый рабочий лист/ Новая рабочая книга – указать адрес верхней левой ячейки выходного диапазона.

- Флажки в группе Остатки устанавливаются, если необходимо включить в выходной диапазон соответствующие столбцы или графики.

- Флажок График нормальной вероятности необходимо сделать активным, если требуется вывести на лист точечный график зависимости наблюдаемых значений Y от автоматически формируемых интервалов персентилей.

После нажатия кнопки ОК в выходном диапазоне получаем отчет.